Разработка требований к корпоративной сети для проектирования ИС интернет-магазина — это задача, которая лежит на стыке инфраструктуры и бизнес-логики. Корпоративная сеть в данном контексте — это среда, в которой работают сотрудники (администраторы, менеджеры, разработчики), а также размещается серверное оборудование самого магазина.

Ниже представлен структурированный документ (аналог технического задания), разбитый на логические блоки.

1. Общие положения и цели

Цель создания сети: Обеспечение непрерывной, безопасной и отказоустойчивой работы внутренних сервисов компании (CRM, 1С, складской учет) и внешних сервисов интернет-магазина (сайт, база данных, CDN).

Предметная область: Розничная онлайн-торговля. Это накладывает специфику на требования к сети:

Сезонность нагрузки (Черная пятница, Новый год).

Критичность к времени простоя (каждая минута простоя = упущенная выгода).

Безопасность платежных данных (соответствие стандарту PCI DSS).

2. Функциональные требования (Что должна делать сеть)

2.1. Сегментация (VLAN)

Сеть должна быть разделена на виртуальные сегменты для безопасности и управления трафиком:

1.  Public DMZ (Демилитаризованная зона): Для веб-серверов (frontend), доступных из интернета.

2.  Private DMZ (Бэкенд): Для серверов приложений (API) и баз данных. Доступ только из Public DMZ и от администраторов.

3.  Корпоративная сеть (LAN): Для рабочих станций сотрудников (офис).

4.  WLAN (Wi-Fi): Отдельная сеть для гостей (гостевой Wi-Fi с доступом только в интернет) и для корпоративных мобильных устройств (с доступом к CRM).

5.  Склад/Производство: Отдельный сегмент для терминалов сбора данных (ТСД), сканеров и принтеров этикеток (если товар физический).

2.2. Доступность и Отказоустойчивость

Время безотказной работы (SLA): целевой показатель 99.9% – 99.99% (не более 8 часов простоя в год для критичных систем).

Резервирование каналов связи: Наличие двух независимых интернет-провайдеров с автоматическим переключением (failover).

Резервирование оборудования: Протоколы VRRP или HSRP для шлюзов по умолчанию. Связка (Stack) коммутаторов доступа.

2.3. Производительность (QoS)

Приоритезация трафика: Трафик IP-телефонии (VoIP) и видеоконференций должен иметь высший приоритет.

Гарантированная полоса: Для серверов баз данных и системы 1С должна резервироваться гарантированная полоса пропускания, чтобы фоновые загрузки обновлений Windows не "клали" бухгалтерию.

3. Нефункциональные требования (Качество сети)

3.1. Пропускная способность (Bandwidth)

Внешний канал: Симметричный канал (скорость отдачи важна, так как магазин отдает данные покупателям). Рекомендуется от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с (в зависимости от планируемого онлайн-трафика).

Внутренняя магистраль (Backbone): Все критичные соединения (серверная-коммутаторы) должны быть 1 Гбит/с или 10 Гбит/с.

3.2. Безопасность (Security)

Межсетевой экран (Next-Gen Firewall): Должен быть установлен на границе сетей (интернет-внешняя сеть) и между сегментами DMZ и LAN.

IDS/IPS: Система обнаружения и предотвращения вторжений для защиты от атак на веб-приложение (SQL-инъекции, XSS).

VPN (Virtual Private Network): Поддержка SSL-VPN и Site-to-Site VPN для удаленных сотрудников и связи с филиалами/складами.

Изоляция: Полный запрет доступа из сегмента "Склад" в сегмент "Бухгалтерия".

3.3. Масштабируемость

Оборудование должно поддерживать возможность расширения (наличие свободных слотов SFP, портов Gigabit Ethernet) на ближайшие 3-5 лет.

Возможность легкого добавления новых VLAN без "перестройки" всей сети.

4. Требования к инфраструктуре (Hardware & Software)

4.1. Активное сетевое оборудование

Ядро сети (Core): 2 высокопроизводительных L3-коммутатора (для агрегации трафика от серверов и распределительных коммутаторов).

Уровень распределения/доступа (Access): Управляемые PoE-коммутаторы (для питания IP-камер и телефонов).

Маршрутизатор/Firewall: Промышленное решение (MikroTik CCR, Cisco ASA/Firepower, Fortinet, Juniper, или отечественные UserGate (для РФ)).

Беспроводной контроллер: Для управления точками доступа (авторизация сотрудников по RADIUS).

4.2. Кабельная система (СКС)

Стандарт: Витая пара не ниже категории 5e (рекомендуется 6 или 6a) для гигабитных скоростей.

ЦОД (серверная): Организация холодных и горячих коридоров, бесперебойное питание (ИБП + Дизель-генератор или мощный онлайн-ИБП).

5. Специфические требования для Интернет-магазина

1.  Поддержка CDN: Маршрутизация трафика на CDN (Content Delivery Network) для раздачи статики (картинки товаров) без нагрузки на основной канал.

2.  Защита от DDoS: Интеграция с облачными сервисами защиты (либо настройка blackhole-маршрутизации на уровне провайдера).

3.  Платежный шлюз: Обеспечение низкой задержки (latency) до серверов банков-эквайеров. Маршрутизация трафика с онлайн-касс через выделенные каналы (ФЗ-54, ОФД).

6. Примерная топология (Концепция)

Интернет --[Два провайдера]--> Пограничный маршрутизатор/Firewall --[NGFW]--> Ядро сети (L3 Switch) --[Межсетевое экранирование]--> Отдельные сегменты (VLAN)

Внешний периметр: Firewall с DDoS-защитой.

DMZ: Веб-сервер (Nginx/Apache) -> Сервер приложений (Node.js/PHP/Python) -> Сервер БД (MySQL/PostgreSQL). Между каждым слоем — политики доступа (ACL).

Внутренняя сеть: Контроллер домеРазработка требований к корпоративной сети для проектирования ИС интернет-магазина — это задача, которая лежит на стыке инфраструктуры и бизнес-логики. Корпоративная сеть в данном контексте — это среда, в которой работают сотрудники (администраторы, менеджеры, разработчики), а также размещается серверное оборудование самого магазина.

Ниже представлен структурированный документ (аналог технического задания), разбитый на логические блоки.

1. Общие положения и цели

Цель создания сети: Обеспечение непрерывной, безопасной и отказоустойчивой работы внутренних сервисов компании (CRM, 1С, складской учет) и внешних сервисов интернет-магазина (сайт, база данных, CDN).

Предметная область: Розничная онлайн-торговля. Это накладывает специфику на требования к сети:

Сезонность нагрузки (Черная пятница, Новый год).

Критичность к времени простоя (каждая минута простоя = упущенная выгода).

Безопасность платежных данных (соответствие стандарту PCI DSS).

2. Функциональные требования (Что должна делать сеть)

2.1. Сегментация (VLAN)

Сеть должна быть разделена на виртуальные сегменты для безопасности и управления трафиком:

1.  Public DMZ (Демилитаризованная зона): Для веб-серверов (frontend), доступных из интернета.

2.  Private DMZ (Бэкенд): Для серверов приложений (API) и баз данных. Доступ только из Public DMZ и от администраторов.

3.  Корпоративная сеть (LAN): Для рабочих станций сотрудников (офис).

4.  WLAN (Wi-Fi): Отдельная сеть для гостей (гостевой Wi-Fi с доступом только в интернет) и для корпоративных мобильных устройств (с доступом к CRM).

5.  Склад/Производство: Отдельный сегмент для терминалов сбора данных (ТСД), сканеров и принтеров этикеток (если товар физический).

2.2. Доступность и Отказоустойчивость

Время безотказной работы (SLA): целевой показатель 99.9% – 99.99% (не более 8 часов простоя в год для критичных систем).

Резервирование каналов связи: Наличие двух независимых интернет-провайдеров с автоматическим переключением (failover).

Резервирование оборудования: Протоколы VRRP или HSRP для шлюзов по умолчанию. Связка (Stack) коммутаторов доступа.

2.3. Производительность (QoS)

Приоритезация трафика: Трафик IP-телефонии (VoIP) и видеоконференций должен иметь высший приоритет.

Гарантированная полоса: Для серверов баз данных и системы 1С должна резервироваться гарантированная полоса пропускания, чтобы фоновые загрузки обновлений Windows не "клали" бухгалтерию.

3. Нефункциональные требования (Качество сети)

3.1. Пропускная способность (Bandwidth)

Внешний канал: Симметричный канал (скорость отдачи важна, так как магазин отдает данные покупателям). Рекомендуется от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с (в зависимости от планируемого онлайн-трафика).

Внутренняя магистраль (Backbone): Все критичные соединения (серверная-коммутаторы) должны быть 1 Гбит/с или 10 Гбит/с.

3.2. Безопасность (Security)

Межсетевой экран (Next-Gen Firewall): Должен быть установлен на границе сетей (интернет-внешняя сеть) и между сегментами DMZ и LAN.

IDS/IPS: Система обнаружения и предотвращения вторжений для защиты от атак на веб-приложение (SQL-инъекции, XSS).

VPN (Virtual Private Network): Поддержка SSL-VPN и Site-to-Site VPN для удаленных сотрудников и связи с филиалами/складами.

Изоляция: Полный запрет доступа из сегмента "Склад" в сегмент "Бухгалтерия".

3.3. Масштабируемость

Оборудование должно поддерживать возможность расширения (наличие свободных слотов SFP, портов Gigabit Ethernet) на ближайшие 3-5 лет.

Возможность легкого добавления новых VLAN без "перестройки" всей сети.

4. Требования к инфраструктуре (Hardware & Software)

4.1. Активное сетевое оборудование

Ядро сети (Core): 2 высокопроизводительных L3-коммутатора (для агрегации трафика от серверов и распределительных коммутаторов).

Уровень распределения/доступа (Access): Управляемые PoE-коммутаторы (для питания IP-камер и телефонов).

Маршрутизатор/Firewall: Промышленное решение (MikroTik CCR, Cisco ASA/Firepower, Fortinet, Juniper, или отечественные UserGate (для РФ)).

Беспроводной контроллер: Для управления точками доступа (авторизация сотрудников по RADIUS).

4.2. Кабельная система (СКС)

Стандарт: Витая пара не ниже категории 5e (рекомендуется 6 или 6a) для гигабитных скоростей.

ЦОД (серверная): Организация холодных и горячих коридоров, бесперебойное питание (ИБП + Дизель-генератор или мощный онлайн-ИБП).

5. Специфические требования для Интернет-магазина

1.  Поддержка CDN: Маршрутизация трафика на CDN (Content Delivery Network) для раздачи статики (картинки товаров) без нагрузки на основной канал.

2.  Защита от DDoS: Интеграция с облачными сервисами защиты (либо настройка blackhole-маршрутизации на уровне провайдера).

3.  Платежный шлюз: Обеспечение низкой задержки (latency) до серверов банков-эквайеров. Маршрутизация трафика с онлайн-касс через выделенные каналы (ФЗ-54, ОФД).

6. Примерная топология (Концепция)

Интернет --[Два провайдера]--> Пограничный маршрутизатор/Firewall --[NGFW]--> Ядро сети (L3 Switch) --[Межсетевое экранирование]--> Отдельные сегменты (VLAN)

Внешний периметр: Firewall с DDoS-защитой.

DMZ: Веб-сервер (Nginx/Apache) -> Сервер приложений (Node.js/PHP/Python) -> Сервер БД (MySQL/PostgreSQL). Между каждым слоем — политики доступа (ACL).

Внутренняя сеть: Контроллер домена (AD), файловый сервер, 1С, CRM.

Сеть удаленного доступа: VPN-сервер.

7. Этапы внедрения (Рекомендация)

1.  Аудит и Проектирование: Схема сети, расчет нагрузки, выбор вендора.

2.  Закупка и монтаж СКС.

3.  Настройка Active Directory и DNS (привязка к корпоративной сети).

4.  Настройка сетевого оборудования: VLAN, VRRP, STP, QoS.

5.  Развертывание DMZ и публикация сервисов интернет-магазина.

6.  Настройка систем мониторинга (Zabbix, Nagios, PRTG) — это обязательное требование для любой современной сети.на (AD), файловый сервер, 1С, CRM.

Сеть удаленного доступа: VPN-сервер.

7. Этапы внедрения (Рекомендация)

1.  Аудит и Проектирование: Схема сети, расчет нагрузки, выбор вендора.

2.  Закупка и монтаж СКС.

3.  Настройка Active Directory и DNS (привязка к корпоративной сети).

4.  Настройка сетевого оборудования: VLAN, VRRP, STP, QoS.

5.  Развертывание DMZ и публикация сервисов интернет-магазина.

6.  Настройка систем мониторинга (Zabbix, Nagios, PRTG) — это обязательное требование для любой современной сети.