АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ)

1. Форм-фактор

Минимальные требования: Сервер в корпусе типа Tower или стоечного исполнения 1U.

Рекомендуемые требования: Стоечный сервер 1U.

Обоснование: Профессиональное исполнение, оптимизированное для круглосуточной работы в стойке, обеспечивает лучшее охлаждение и стандартизацию инфраструктуры.

2. Процессор (CPU)

Минимальные требования: 1 процессор Intel Xeon серии E-23xx или AMD EPYC серии 8004 (8 ядер / 16 потоков).

Рекомендуемые требования: 2 процессора Intel Xeon Silver 4410Y (по 12 ядер / 24 потока на сокет, итого 24 ядра).

Обоснование: Архитектура с двумя сокетами обеспечивает резервирование на уровне процессора (при отказе одного часть работы продолжается) и создает запас вычислительной мощности для будущего роста нагрузки.

3. Оперативная память (RAM)

Минимальные требования: 64 ГБ DDR4 с поддержкой коррекции ошибок (ECC).

Рекомендуемые требования: 128 ГБ DDR5 ECC (рекомендуется начать с 2 модулей по 64 ГБ).

Обоснование: Память с коррекцией ошибок (ECC) обязательна для обеспечения целостности данных. Указанный объем позволит полностью кэшировать активную часть базы данных в памяти, что многократно увеличит скорость отклика. Конфигурация оставляет свободные слоты для простого увеличения объема в будущем.

4. Система хранения (Ключевой компонент для доступности)

Данные базы данных и журналы транзакций:

Минимальные требования: 2 твердотельных накопителя (SSD) SATA объемом 480 ГБ каждый, объединенные в отказоустойчивый массив RAID 1 (зеркало).

Рекомендуемые требования: 2-4 высокопроизводительных NVMe SSD (форм-фактор U.2) объемом 960 ГБ каждый, объединенные в массив RAID 10 через аппаратный RAID-контроллер. Контроллер должен иметь кэш-память объемом 1-2 ГБ с защитой от сбоев питания (BBU или флеш-память).

Обоснование: RAID 10 обеспечивает оптимальный баланс между отказоустойчивостью и производительностью. NVMe-накопители дают многократный запас по скорости ввода-вывода (IOPS) для обработки транзакций. Кэш контроллера значительно ускоряет операции записи.

Операционная система:

Минимальные требования: 1 SSD SATA объемом 240 ГБ.

Рекомендуемые требования: 2 SSD SATA объемом 240 ГБ каждый, объединенные в массив RAID 1.

Обоснование: Выделенные диски для ОС обеспечивают изоляцию системной нагрузки от нагрузки базы данных и повышают надежность загрузки сервера.

Резервные копии:

Минимальные требования: Внешний жесткий диск или сетевое хранилище (NAS).

Рекомендуемые требования: Выделенный NAS или облачное S3-совместимое хранилище.

Обоснование: Следование правилу 3-2-1 резервного копирования (3 копии данных, 2 разных носителя, 1 копия вне площадки). Хранение бэкапов физически отдельно от основного сервера защищает данные от аппаратных сбоев и локальных инцидентов.

5. Сетевая подсистема

Минимальные требования: 2 встроенных гигабитных сетевых порта (2 x 1 GbE).

Рекомендуемые требования: 2 скоростных сетевых порта 10 GbE (интерфейс SFP+ или Base-T).

Обоснование: Пропускной способности 10 GbE достаточно для обработки пиковых нагрузок, быстрого выполнения резервного копирования и организации репликации данных. Объединение портов (LACP) повысит отказоустойчивость и доступную полосу пропускания.

6. Блок питания (PSU)

Минимальные требования: 1 блок питания мощностью 450 Вт.

Рекомендуемые требования: 2 резервируемых блока питания мощностью 550 Вт каждый с сертификатом эффективности не ниже Platinum. Блоки должны поддерживать горячую замену.

Обоснование: Избыточность (N+1) блоков питания является критически важным элементом для обеспечения круглосуточной доступности сервера. При выходе из строя одного блока, второй продолжает питать систему без прерывания работы.

7. Охлаждение

Минимальные требования: Стандартная система охлаждения сервера.

Рекомендуемые требования: Система с избыточными (резервируемыми) вентиляторами, поддерживающими горячую замену.

Обоснование: Предотвращение перегрева и автоматического отключения сервера в случае выхода из строя одного из кулеров, что напрямую влияет на общую надежность системы.